Перечень моделей, комплектаций и исполнений ПС РКР семейств 6322, 63221, и 7322, 73221

| Конструктивные особенности | 6322 короткая база 4 600 мм, г/п 20 тн. (6х6, 8х6) |  | 63221 увеличенная база 5 000 мм, г/п 20-30 тн. (6х6, 8х6, 8х8) |  | 7322 стандартная база 4 000 мм, г/п 30-40 тн. (8х8, 10х8, 10х10) |  | 73221 увеличенная база, г/п 40-60 тн. (8х8, 10х8, 10х10, 12х10, 12х12) |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кабина КрАЗ | Кабина Урал | Кабина КрАЗ | Кабина Урал | Кабина КрАЗ | Кабина Урал | Кабина КрАЗ | Кабина Урал | Варианты каб. Урал |
| Базовая комплектация полноприводные, без подкатной оси (соответственно -10 и -20 четные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двускатная ошиновка шины 12.00R20 | 4310 (6х6.2, 1+2) | 4320 (6х6.2, 1+2) | 4310 (6х6.2, 1+2) | 4320 (6х6.2, 1+2) | 4310 (8х8) | 4320 (8х8) | 4310 (10х10) | 4320 (10х10) | ИД-304, при установке шин 11.00 к-4320.2 и т.п. |
| Односкатная ошиновка шины 445/65R22.5 | 4312 (6х6.1, 1+2) | 4322 (6х6.1, 1+2) | 4312 (6х6.1, 1+2) | 4322 (6х6.1, 1+2) | 4312 (8х8.1/4, 2+2) | 4322 (8х8.1/4, 2+2) | 4312 (8х8.1/4, 2+2) | 4322 (8х8.1/4, 2+3) | Бел-145, при установке Мишлен к-4322.2 и т.п. |
| Односкатная ошиновка шины 16.00R20 | 4314 (6х6.1, 1+2) | 4324 (6х6.1, 1+2) | 4314 (6х6.1, 1+2) | 4324 (6х6.1, 1+2) | 4314 (8х8.1/4, 2+2) | 4324 (8х8.1/4, 2+2) | 4314 (8х8.1/4, 2+3) | 4324 (8х8.1/4, 2+3) | Бел-195, на шинах марки Мишлен к-4324.2 и т.п. |
| Односкатная негабарит 1300х530-533 | 4316 (6х6.1, 1+2) | 4326 (6х6.1, 1+2) | 4316 (6х6.1, 1+2) | 4326 (6х6.1, 1+2) | 4316 (8х8.1/4, 2+2) | 4326 (8х8.1/4, 2+2) | 4316 (8х8.1/4, 2+3) | 4326 (8х8.1/4, 2+3) | ВИ-3, на шинах НС-16 к-4326.2 и т.п |
| резерв | 4318 (6х6) | 4328 (6х6) | 4318 (6х6) | 4328 (6х6) | 4318 (8х8) | 4328 (8х8) | 4318 (8х8) | 4328 (8х8) |  |
| Базовая комплектация не полноприводные с подкатной осью (соответственно -10 и -20 НЕчетные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двускатная ошиновка шины 12.00R20 | 4311 (8х6, 1+2+1) | 4321 (8х6, 1+2+1) | 4311 (8х6.2/2, 1+2+1) | 4321 (8х6.2/2, 1+2+1) | 4311 (10х8) | 4321 (10х8) | 4311 (10х80) | 4321 (10х8) | ИД-304, при установке шин 11.00 к-4321.2 и т.п. |
| Односкатная ошиновка шины 445/65R22.5 | 4313 (8х6, 1+2+1) | 4323 (8х6, 1+2+1) | 4313 (8х6.1/2, 1+2+1) | 4323 (8х6.1/2, 1+2+1) | 4313 (10х8.1/4, 2+2+1) | 4323 (10х8.1/4, 2+2+1) | 4313 (10х8.1/4, 2+2+1) | 4323 (10х8.1/4, 2+2+1) | Бел-145+ 385/65R22.5, на иных шинах к-4323.2… |
| Односкатная ошиновка шины 16.00R20 | 4315 (8х6, 1+2+1) | 4325 (8х6, 1+2+1) | 4315 (8х6.1/2, 1+2+1) | 4325 (8х6.1/2, 1+2+1) | 4315 (10х8.1/4, 2+2+1) | 4325 (10х8.1/4, 2+2+1) | 4315 (10х8.1/4, 2+2+1) | 4325 (10х8.1/4, 2+2+1) | Бел-195, на шинах марки Мишлен к-4325.2 и т.п. |
| Односкатная широкопрофильные негабарит 1300х530-533 | 4317 (8х6, 1+2+1) | 4327 (8х6, 1+2+1) | 4317 (8х6.1/2, 1+2+1) | 4327 (8х6.1/2, 1+2+1) | 4317 (10х8.1/4, 2+2+1) | 4327 (10х8.1/4, 2+2+1) | 4317 (10х8.1/4, 2+2+1) | 4327 (10х8.1/4, 2+2+1) | ВИ-3, на шинах НС-16 к-4327.2 и т.п. |
| резерв | 4319 (8х6) | 4329 (8х6) | 4319 (8х6) | 4329 (8х6) | 4319 (10х8) | 4329 (10х8) | 4319 (10х8) | 4329 (10х8) |  |
| Базовая комплектация полноприводные, с дополнительными ведущими неуправляемыми мостами (четные, -30 и -40 для 10х10, -50 и -60 для 12х12 соответственно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двускатная ошиновка шины 12.00 | 4330 (8х8) | 4340 (8х8) | 4330 (8х8.2/2, 1+1+2) | 4340 (8х8.2/2, 1+1+2) | 4330 (10х10, 2+1+2) | 4340 (10х10, 1+1+2) | 4330 (10х10, 1+1+2) | 4340 (10х10, 1+1+2) |  |
| Односкатная ошиновка шины 445 | 4332 (8х8) | 4342 (8х8) | 4332 (8х8.1/2, 1+1+2) | 4342 (8х8.1/2, 1+1+2) | 4332 (10х10.1/4, 2+1+2) | 4342 (10х10.1/4, 2+1+2) | 4332 (10х10.1/4, 2+1+2) | 4342 (10х10.1/4, 2+1+2) | Бел-145+ 385/65R22.5 4352, 4362 для 12х12 |
| Односкатная ошиновка шины 16.00 | 4334 (8х8) | 4344 (8х8) | 4334 (8х8.1/2, 1+1+2) | 4344 (8х8.1/2, 1+1+2) | 4334 (10х10.1/4, 2+1+2) | 4344 (10х10.1/4, 2+1+2) | 4334 (10х10.1/4, 2+1+2) | 4344 (10х10.1/4, 2+1+2) | Бел-195 4354, 4364 для 12х12 |
| Односкатная ошиновка шины 1300х530 | 4336 (8х8) | 4346 (8х8) | 4336 (8х8.1/2, 1+1+2) | 4346 (8х8.1/2, 1+1+2) | 4336 (10х10.1/4, 2+1+2) | 4346 (10х10.1/4, 2+1+2) | 4336 (10х10.1/4, 2+1+2) | 4346 (10х10.1/4, 2+1+2) | ВИ-3 4356, 4366 для 12х12 |
| Комплектация с дополнительными ведущими неуправляемыми мостами и подкатной осью (НЕчетные, -30 и -40 для 12х10 соответственно - 4333, 4335 КрАЗ и - 4343, 4345 Урал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Принцип расшифровки номеров моделей, комплектаций и исполнений ПС РКР семейств 6322, 63221, и 7322, 73221

- Номера основных базовых моделей ПС РКР присваиваются в соответствии с отраслевой нормалью ОН 025 211-66 и состоят из четырех цифр, где:

  - первая цифра указывает на класс полной массы готового транспортного средства (цифра «6» – полная масса ТС от 20 до 40 тонн, цифра «7» - свыше 40 тонн);

  - вторая цифра указывает на тип ТС (цифра «3» обозначает «грузовое» ТС, а именно шасси под дальнейший монтаж навесного оборудования);

  - третья  четвертая цифры указывают на номера модели (в соответствии с этапами разработки ТС);

  - дополнительная пятая цифра в номере модели обозначает «модификацию» (в случае модификации с удлиненной колесной базой это пятая цифра «1»).

- Номера базовых комплектаций состоят из четырех основных цифр и дополнительных, выделенных «через точку», при этом:

  - в случае установки кабины КрАЗ первые три цифры – 431, в случае установки кабины Урал первые три цифры 432 (при установке дополнительного ведущего моста соответственно - 433 и - 434);

  - четвертая цифра обозначает ошиновку;

  - возможные цифры после точки указывают на отличия от основной базовой комплектации - различные вариации осей (пятая цифра), марок и моделей шин (шестая цифра), кабины (седьмая цифра) и т.д.).

- 4311 – в таблице выделено желтым – реализация таких комплектаций технически затруднительна и нецелесообразна..

- 4318 (6х6) – в таблице выделено красным курсивом  – резервные номера комплектаций (под перспективные разработки).

Пример записи расширенной комплектации самоходной платформы РКР-73221-4347.2.2.2, где:

- Модель платформы - 73221, последняя цифра «1» указывает на длинобазную модификацию (колесная база 5 000 мм).

- Комплектация платформы – 4347.2.2.2:

2.1. машина с кабиной Урал 4320 - первые три цифры «434» для машин с дополнительным ведущим мостом;

2.2. колесная формула 12х10 с пятью ведущими мостами и дополнительной осью: два передних управляемых ведущих моста, перед задней тележкой на полуэллиптической рессоре дополнительный промежуточный ведущий мост, далее два ведущих моста на балансирной тележке, за ними подруливающая ось «BPW». Третья цифра «4» указывает на «дополнительный» пятый ведущий мост для комплектаций с кабиной Урал, нечетная четвертая цифра «7» указывает на наличие подвесной оси;

2.3. первая цифра «2» после первой точки указывает на разновидность дополнительной оси «BPW», т.е. НЕ базовая «Тонар»;

2.4. грузоподъемность машины ограничена широкопрофильными шинами (четвертая цифра «7»), при этом «НЕ габарит по ширине» - 2 720 мм, установлены шины ВИ-6 нормы слойности НС-16, на что указывает вторая после второй точки цифра «2»;

2.5. последняя седьмая цифра после третьей точки «2» - означает основную безкапотную низкопольную кабину XCNG для машин с палубной компановкой силового агрегата (КАМАЗ – цифра «3», МАЗ цифра «4»);

2.6. при отсутствии особенностей осей, ошиновок или кабин цифра «1» не ставится, таким образом первая цифра отличная от единицы может означать как кабину так и ошиновку в зависимости от конструктивных особенностей .